Meetregister bij het meetplan Waddenzee

Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing

Schiermonnikoog 2006

6 november 2007

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Documentnummer: EP200703207215

Inhoud

1	Inleiding	4

2	Ontwerp en inrichting van het meetnet	5

2.1	Ontwerp van het meetnet	5

2.1.1	Aansluitpunten	5

2.1.2	Kringen en trajecten	5

2.1.3	Puntdichtheid	5

2.1.4	Secundaire optische waterpassingen	5

2.1.5	Betrouwbaarheid en precisie	5

2.2	Inrichting van het meetnet	6

3	Metingen	7

3.1	Meetmethode	7

3.2	Instrumentarium en uitvoering	7

4	Toetsing en vereffening	8

4.1	Toetsing en vereffening	8

4.2	Beoordeling resultaten	8

4.2.1	Metingen	8

4.2.2	Toetsing door RWS-AGI	8

5	Bewegingsanalyse peilmerken	9

5.1	Analyse	9

6	Presentatie van de resultaten	10

6.1	Bijlage 1: Overzicht sectie- en trajectsluitfouten	10

6.2	Bijlage 2: Overzicht kringsluitfouten	10

6.3	Bijlage 3: Resultaten eerste fase (vrije) vereffening	10

6.4	Bijlage 4: Overzicht deformatienet 2006	10

6.5	Bijlage 5: Coördinaten peilmerken	10

7	Verantwoording	11

Bijlagen	12

Bijlage 1:	Overzicht sectie- en trajectsluitfouten	13

Bijlage 2:	Overzicht kringsluitfouten	16

Bijlage 3: 	Resultaten eerste fase (vrije) vereffening	19

Bijlage 4:	Overzichtskaart deformatienet 2006	27

Bijlage 5:	Coördinaten peilmerken	31

# Inleiding

In opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen (hierna te noemen NAM) is in de periode september/november 2006 een nauwkeurigheidswaterpassing verricht. De meting is uitgevoerd om de nul-situatie te kunnen vaststellen voordat er bodemdaling op maaiveld optreedt die wordt veroorzaakt door de mijnbouwactiviteiten van NAM binnen de winningvergunning Noord-Friesland in de Waddenzee en/of op Schiermonnikooog.

De volgende reguliere werkzaamheden zijn verricht:

- het verkennen van het meetnet;

- het plaatsen van nieuwe peilmerken;

- het uitvoeren van een secundaire optische waterpassing;

- het berekenen en vereffenen van de hoogten van alle gemeten peilmerken;

- het maken van een rapportage.

De nu uitgevoerde waterpassing is de nulmeting voor Schiermonnikoog.

Met dit rapport wordt uitvoering gegeven aan het gestelde in artikel 31, Mijnbouwbesluit 2002, met betrekking tot de uitvoering en rapportage van metingen overeenkomstig het goedgekeurde meetplan Waddenzee 2006. Hierbij is de procedure gevolgd, die met ingang van 18 augustus 2005 is vastgesteld door Staatstoezicht op de Mijnen en Rijkswaterstaat Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (hierna te noemen RWS-AGI) ten behoeve van een zorgvuldige en betrouwbare uitvoering van de metingen en de rapportage. De metingen zijn uitgevoerd conform de voorschriften van RWS-AGI zoals vastgelegd in: ‘Specificaties doorgaande waterpassing instandhouding NAP-net, versie 3.0 van 12 januari 2004’. Bij brief van 27 november2006 heeft AGI aan Staatstoezicht op de Mijnen meegedeeld dat de verrichte meting in orde is bevonden op basis van een vrije vereffening. Het nu voorliggende rapport vormt het officiële en openbare ‘meetregister’ behorende bij het meetplan Waddenzee 2006. Dit meetregister bevat alleen een vrije vereffening (eerste fase) ter controle op de waarnemingen.

RWS-AGI heeft het recht de getoetste metingen naar eigen inzicht aan te sluiten op het NAP-net, teneinde de vastgestelde hoogten op te nemen in het openbare NAP-peilmerkregister.

# Ontwerp en inrichting van het meetnet

## Ontwerp van het meetnet

Bij het ontwerp van het meetnet zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

### Aansluitpunten

Het meetnet maakt deel uit van een groter meetnet voor de monitoring van de bodemdaling in en rond de Waddenzee (Ameland, Waddenzee en Lauwersmeer). Het meetnet op Schiermonnikoog valt grotendeels buiten de invloedssfeer van de mijnbouwactiviteiten van NAM.

### Kringen en trajecten

Alle peilmerken zijn opgenomen in gesloten kringen, wat een belangrijke voorwaarde is om de betrouwbaarheid van de meetresultaten te kunnen toetsen. Deze kringen worden gevormd door trajecten. De trajecten, die bestaan uit een aantal secties, zijn zoveel mogelijk langs bestaande wegen gesitueerd.

### Puntdichtheid

Met instemming van Staatstoezicht op de Mijnen zijn bij de inrichting de volgende richtlijnen voor de peilmerkdichtheid in de waterpastrajecten gehanteerd:

- Binnen de bebouwde kom: een onderlinge afstand van circa 500m;

- Buiten de bebouwde kom: een onderlinge afstand van circa 1000m.

### Secundaire optische waterpassingen

De metingen zijn zodanig uitgevoerd dat ze voldoen aan de bestekeisen van RWS-AGI voor secundair optische waterpassingen. Deze eisen zijn:

- Voor de sectietolerantie  3L mm;

- Voor de trajecttolerantie  (2½L + ½L) mm;

- Voor de kringtolerantie  1½L mm;

- De Move3-vereffening moet voldoen aan de specificaties.

L is hierbij de afstand in kilometers.

Bij overschrijding van de toleranties vindt hermeting plaats. De traject- en kringtolerantie zijn in tegenstelling tot eerdere bestekeisen niet langer harde eisen. Bepalend is het ontbreken van verwerpingen bij de MOVE3-vereffening.

### Betrouwbaarheid en precisie

Doel van de metingen is met voldoende betrouwbaarheid en precisie inzicht te krijgen in de door gaswinning veroorzaakte bodemdaling. Voor de betrouwbaarheid en precisie is als uitgangspunt gehanteerd dat de differenties tot op enkele millimeters nauwkeurig met een hoge mate van betrouwbaarheid kunnen worden vastgesteld.

De betrouwbaarheid word enerzijds gewaarborgd door de configuratie van het meetnet, anderzijds door het uitvoeren van herhalingsmetingen waarbij ‘foutieve’ waarden kunnen worden opgespoord.

De precisie wordt enerzijds gewaarborgd door de waterpassingen te laten voldoen aan de eisen van RWS-AGI voor secundair optische waterpassingen, anderzijds door de huidige configuratie van het meetnet.

## Inrichting van het meetnet

Bij de inrichting is gebruik gemaakt van bestaande peilmerken uit het NAP-peilmerkenregister.

Het meetnet bestaat in totaal uit 37 peilmerken.

De totale lengte van het meetnet is 31 kilometer.

# Metingen

## Meetmethode

De waterpassing is uitgevoerd conform de eisen van RWS-AGI voor secundair optische waterpassingen. De toetsingscriteria staan vermeld in hoofdstuk 2. De secties zijn in heen- en teruggang gemeten. De maximaal toegepaste afstand tussen instrument en baak is 50 meter.

De waterpasgegevens zijn opgenomen in een elektronisch veldboek. Het programma WATPAS zorgt ervoor dat de meetgegevens, wanneer deze eenmaal zijn ingevoerd, niet meer gewijzigd en/of verwijderd kunnen worden. Alle gegevens worden direct gecodeerd opgeslagen in het elektronische veldboek.

## Instrumentarium en uitvoering

Waterpassing

De metingen zijn in september 2006 uitgevoerd met een elektronisch waterpasinstrument. Dit is een elektronisch waterpasinstrument, waarbij de baken digitaal wordt afgelezen. Dit heeft als voordeel dat er geen afleesfouten kunnen voorkomen. De meettijd wordt bepaald door het programma WATPAS. WATPAS laat het instrument altijd minimaal 2 registraties verrichten en als het verschil daartussen te groot is worden meer registraties verricht.

Het ingezette instrumentarium is gekalibreerd conform de specificaties van RWS-AGI. Tijdens de meetwerkzaamheden is het waterpasinstrument wekelijks gecontroleerd op de hoofdvoorwaarde.

# Toetsing en vereffening

## Toetsing en vereffening

Voor de vereffening is eerst met WATPAS-software getoetst of de metingen voldoen aan de eisen van RWS-AGI voor secundair optische waterpassingen, zoals genoemd in paragraaf 2.1.4 (zie bijlage 1).

Bij overschrijding van de toleranties zijn hermetingen uitgevoerd.

Met MOVE3-vereffeningssoftware zijn de kringsluitfouten berekend. Deze sluitfouten zijn getoetst aan de genoemde tolerantie van 1½L mm (zie bijlage 2).

De hoogteverschillen en afstanden tussen de peilmerken zijn voor heen- en teruggang bepaald. De gemiddelde hoogteverschillen en afstanden vormen samen met de NAP-hoogte van de aansluitpunten de invoer voor het vereffenings- en berekeningsprogramma MOVE3.

Vervolgens is een eerste fase vereffening uitgevoerd ter controle op de waarnemingen volgens de methode van de kleinste kwadraten waarbij het meetnet intern wordt getoetst. Hierbij vindt toetsing plaats van het meetnet als geheel (F-toets) en toetsing van de afzonderlijke waarnemingen (w-toets). Zowel de afzonderlijke waarnemingen als het meetnet voldoen aan de toetsingscriteria.

In geval van verwerpingen, worden één of meerdere secties hermeten tot aan de toetsingscriteria wordt voldaan.

De gemeten hoogteverschillen, de resultaten van de vereffening en de berekende hoogten van de knooppunten zijn terug te vinden in de uitvoer van MOVE3 (zie bijlage 3).

## Beoordeling resultaten

### Metingen

Alle secties, trajecten en kringen hebben sluitfouten die liggen binnen de toleranties die vermeld zijn in hoofdstuk 2.

De eerste fase vereffening van het meetnet met MOVE3, waarbij alleen waarnemingen worden getoetst levert geen verwerpingen op.

### Toetsing door RWS-AGI

De gecontroleerde bestanden van de metingen zijn in het voorgeschreven WATPAS-formaat tezamen met de MOVE3-resultaten aangeboden aan RWS-AGI. RWS-AGI heeft de metingen getoetst en goed bevonden. Staatstoezicht op de Mijnen en NAM zijn hier bij brief van 27 november 2006 over geïnformeerd. RWS-AGI zal de metingen eventueel naar eigen inzicht aansluiten op het NAP-net teneinde de vastgestelde hoogten op te nemen in het NAP-peilmerkregister.

# Bewegingsanalyse peilmerken

## Analyse

Omdat de meting een nulmeting betreft kan er nog geen analyse worden gedaan van relatieve peilmerkbewegingen.

Voor een toekomstige analyse van relatieve peilmerkbewegingen wordt het meetnet aangesloten op één peilmerk, namelijk 000A2594. Voor aansluiting op één peilmerk is gekozen om wringing en correcties in het net ten gevolge van ongelijkmatige zakking van aansluitpunten te voorkomen. Achtereenvolgende metingen zijn zodoende beter met elkaar te vergelijken. Voor aansluitpunt 000A2594 is gekozen omdat dit een ondergronds merk is en in de tijd altijd stabiel gedrag heeft vertoond.

| Project-id | NAP-hoogte | Meetdatum | Orde |
| --- | --- | --- | --- |
| 344=01=NAP | 2.346 | 1993-11-25 | 2 |
| 371=00=NAP | 2.346 | 1997-03-23 | 1 |
| 373=31=NAP | 2.346 | 2001-06-30 | 2 |
| 371=04=NAP | 2.346 | 2002-01-01 | 1 |

Bron: NAP Info - RWS-DID

# Presentatie van de resultaten

In dit hoofdstuk treft u een toelichting aan op de resultaten zoals deze in de bijlagen worden gepresenteerd.

## Bijlage 1: Overzicht sectie- en trajectsluitfouten

In bijlage 1 wordt op trajectnummer volgorde een overzicht gegeven van alle gemeten secties met de daarbij geconstateerde sectie- en trajectsluitfouten. Ter vergelijking zijn de toleranties in de laatste kolom vermeld. Alle secties en trajecten voldoen aan de eisen zoals genoemd in hoofdstuk 2.

## Bijlage 2: Overzicht kringsluitfouten

Bijlage 2 bevat een overzicht van de kringsluitfouten berekend door MOVE3.

## Bijlage 3: Resultaten eerste fase (vrije) vereffening

Bijlage 3 bevat de resultaten van de eerste fase vereffening. Uit de w-toets blijkt dat geen van de waarnemingen wordt verworpen.

## Bijlage 4: Overzicht deformatienet 2006

Bijlage 4 is de overzichtskaart van het deformatienet met daarop afgebeeld het meetnet in 2006.

## Bijlage 5: Coördinaten peilmerken

Bijlage 6 is een lijst van alle gebruikte peilmerken met de bijbehorende XY-coördinaten in het Rijksdriehoeksstelsel. De precisie van de coördinaten is 10m.

# Verantwoording

Dit rapport ‘Meetregister bij het meetplan Waddenzee, Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Schiermonnikoog 2006’ is onder verantwoordelijkheid van ondergetekende tot stand gekomen.

Assen, 6 november 2007

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

L. Zeijlmaker

Head Onshore Surveys

# Bijlagen

Bijlage 1:	Overzicht sectie- en trajectsluitfouten

GEMIDDELD                                  O

SECTIE              HOOGTE-  AANSL.    HOOGTE    V =         R

VAN PUNT  LENGTE     VERSCHIL   KORR.    T.O.V.  H + T     W-  D

NAAR PUNT    (KM)          (M)    (MM)   NAP (M)   (MM)  TOETS  E

-----------------------------------------------------------------

TRAJECTNUMMER: 20002      GEMIDDELDE MEETDATUM:  060917

002G0074    1.124       0.3323   -0.3     2.2252    1.2   0.57  2

002G0022    0.472       0.0837   -0.1     2.5573    0.2   0.15  2

002G0071    0.692       0.1012   -0.2     2.6408    0.0   0.00  2

SEC0000100  1.285      -0.6764   -0.3     2.7419    1.0   0.44  2

002G0059    0.751       3.7969   -0.2     2.0652    0.5   0.29  2

002G0029    0.826      -3.0460   -0.2     5.8618    0.5   0.28  2

002G0023    0.973      -0.3482   -0.2     2.8156   -0.5  -0.25  2

002G0109    0.550      -0.3724   -0.1     2.4671   -0.6  -0.40  2

SEC0000102                                2.0945

-----------------------------------------------------------------

TRAJECT :   6.675      -0.1290   -1.7               2.3

TRAJECTNUMMER: 20001      GEMIDDELDE MEETDATUM:  060919

SEC0000102  0.740       0.8216   -0.2     2.0945   -0.4  -0.23  2

SEC0000103  0.342      -0.4611   -0.1     2.9160   -0.5  -0.43  2

002G0072    0.883       0.7253   -0.2     2.4548   -0.1  -0.05  2

SEC0000101  0.424      -0.7556   -0.1     3.1800   -0.3  -0.23  2

002G0065    0.498       0.6981   -0.1     2.4243   -0.6  -0.43  2

002G0026                                  3.1223

-----------------------------------------------------------------

TRAJECT :   2.888       1.0283   -0.6              -1.9

TRAJECTNUMMER: 20000      GEMIDDELDE MEETDATUM:  060913

002G0019    0.338      -1.2243   -0.0     5.8123   -0.3  -0.26  2

002G0082    0.289       0.1430   -0.0     4.5879   -1.1  -1.02  2

002G0021    0.804      -1.6087   -0.0     4.7310    0.2   0.11  2

002G0026                                  3.1223

-----------------------------------------------------------------

TRAJECT :   1.431      -2.6900   -0.0              -1.2

TRAJECTNUMMER: 10000      GEMIDDELDE MEETDATUM:  060913

002G0074    0.012       0.0563    0.0     2.2252    0.1   0.16  2

002G0073    0.244       0.0646    0.0     2.2815    0.1   0.10  2

000A2594                                  2.3462

-----------------------------------------------------------------

TRAJECT :   0.256       0.1209    0.1               0.2

TRAJECTNUMMER: 10000      GEMIDDELDE MEETDATUM:  060913

000A2594    0.056       1.4078    0.1     2.3462    0.1   0.16  2

002G0083    0.543       2.0576    0.6     3.7541   -0.7  -0.47  2

002G0019                                  5.8123

-----------------------------------------------------------------

TRAJECT :   0.599       3.4654    0.7              -0.6

TRAJECTNUMMER: ***        GEMIDDELDE MEETDATUM:  061013

002G0074    0.559       4.8607    0.0     2.2252   -0.4  -0.27  2

002G0117    0.736      -5.2645    0.0     7.0860    0.3   0.17  2

002G0119    0.520      -0.3101    0.0     1.8216    0.1   0.07  2

002G0116    0.328      -0.0011    0.0     1.5114   -0.1  -0.09  2

002G0115    0.832      -0.1919    0.0     1.5104    0.0   0.00  2

SEC0000110  0.551      -1.2225    0.0     1.3185    0.0   0.00  2

SEC9999014  0.552       1.2228    0.0     0.0961    0.0   0.00  2

SEC0000120  0.831       0.2899    0.0     1.3189    0.0   0.00  2

SEC0000105  0.491      -0.1584    0.0     1.6089    0.0   0.00  2

002G0120    0.250       0.1005    0.0     1.4505    0.0   0.00  2

002G0114    1.212       0.0801    0.1     1.5510    0.1   0.05  2

002G0113    0.345       6.3972    0.0     1.6311    0.4   0.34  2

000A3532                                  8.0283

-----------------------------------------------------------------

TRAJECT :   7.207       5.8027    0.4               0.4

GEMIDDELD                                  O

SECTIE              HOOGTE-  AANSL.    HOOGTE    V =         R

VAN PUNT  LENGTE     VERSCHIL   KORR.    T.O.V.  H + T     W-  D

NAAR PUNT    (KM)          (M)    (MM)   NAP (M)   (MM)  TOETS  E

-----------------------------------------------------------------

TRAJECTNUMMER: 10001      GEMIDDELDE MEETDATUM:  060914

000A3532    1.030      -4.7292   -1.2     8.0283   -2.1  -1.03  2

002G0111    0.637       1.6007   -0.7     3.2979   -0.1  -0.06  2

002G0110    0.430       0.4179   -0.5     4.8978   -0.4  -0.30  2

002G0025    0.769       0.4979   -0.9     5.3152   -0.6  -0.34  2

002G0019                                  5.8123

-----------------------------------------------------------------

TRAJECT :   2.866      -2.2128   -3.3              -3.2

TRAJECTNUMMER: 30001      GEMIDDELDE MEETDATUM:  060920

SEC0000102  0.507      -0.4057   -0.0     2.0945    0.2   0.14  2

002H0074    0.880       4.5455   -0.0     1.6888   -0.3  -0.16  2

002H0075    0.383      -4.8487   -0.0     6.2342   -0.8  -0.65  2

002H0076    1.243       1.3086   -0.0     1.3855    0.0   0.00  2

SEC0000104  0.996      -1.1561   -0.0     2.6941    1.0   0.50  2

002F0004                                  1.5379

-----------------------------------------------------------------

TRAJECT :   4.010      -0.5565   -0.1               0.1

TRAJECTNUMMER: 30000      GEMIDDELDE MEETDATUM:  060921

002F0004    1.040       0.3045    0.2     1.5379    1.1   0.54  2

002F0003    1.025      -0.0012    0.2     1.8427    1.6   0.79  2

002G0062    1.006       3.0015    0.2     1.8418    0.6   0.30  2

002G0112    1.411      -1.2485    0.3     4.8435    0.5   0.21  2

002G0118    0.304      -0.2873    0.1     3.5953    0.4   0.36  2

002G0027    0.626      -0.1860    0.1     3.3081    0.0   0.00  2

002G0026                                  3.1223

-----------------------------------------------------------------

TRAJECT :   5.413       1.5831    1.2               4.2

Bijlage 2:	Overzicht kringsluitfouten

************************************************************

**                                                        **

**               L O O P S 3  Versie 3.4.0                **

**                                                        **

**                Automatische Berekening                 **

**                          van                           **

**             Netwerk Kringen en Sluitfouten             **

**                                                        **

**                      www.MOVE3.nl                      **

**                 (c) 1993-2006 Grontmij                 **

**                                                        **

** Wilfred Veldwisch                                      **

** Geodesist Subsidence Monitoring - Europe               **

** Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.                 **

** E-mail wilfred.veldwisch@shell.com                     **

**                                                        **

** Schiermonnikoog                                        **

**                                    31-10-2007 12:11:11 **

************************************************************

1D berekening van netwerk kringen en sluitfouten

PROJECT

S:\Subsidence\MOVE3\Waddenzee\Schiermonnikoog2006\schiermonnikoog.prj

Kritieke waarde W-toets is 1.96

HOOGTEVERSCHIL KRINGEN

Kring    1

Van          Naar Record        Heen Record       Terug   Gemiddeld    Afstand

002G0026      002G0027                        29    -0.18600     0.18600    626.052 m

002G0027      002G0118     30     0.28730                        0.28730    303.350 m

002G0118      002G0112     50     1.24840                        1.24840   1410.909 m

002G0112      002G0062                        34     3.00150    -3.00150   1005.098 m

002G0062      002F0003     33     0.00120                        0.00120   1025.392 m

002F0003      002F0004     19    -0.30450                       -0.30450   1039.532 m

002F0004       0000104                         7    -1.15610     1.15610    996.018 m

0000104      002F0012      8    -1.30860                       -1.30860   1242.172 m

002F0012      002F0011                        21    -4.84870     4.84870    383.247 m

002F0011      002F0010     20    -4.54540                       -4.54540    879.891 m

002F0010       0000102                         4    -0.40570     0.40570    507.114 m

0000102       0000103      3     0.82160                        0.82160    739.184 m

0000103      002G0072      6    -0.46100                       -0.46100    342.103 m

002G0072       0000101                         2    -0.72530     0.72530    882.934 m

0000101      002G0065      1    -0.75560                       -0.75560    423.298 m

002G0065      002G0026                        28    -0.69810     0.69810    497.581 m

Totale traject lengte  12303.875 m

Tolerantie        0.00688 m

Sluitfout Hoogte        0.00180 m    W-toets     0.51

0.51 wortel(km)

Kring    2

Van          Naar Record        Heen Record       Terug   Gemiddeld    Afstand

0000102      002G0109      5     0.37240                        0.37240    549.456 m

002G0109      002G0023                        27    -0.34830     0.34830    972.964 m

002G0023      002G0029     26     3.04610                        3.04610    825.848 m

002G0029      002G0059     31    -3.79690                       -3.79690    750.851 m

002G0059       0000100     32     0.67640                        0.67640   1284.770 m

0000100      002G0071                        35     0.10120    -0.10120    691.971 m

002G0071      002G0022                        25     0.08370    -0.08370    471.916 m

002G0022      002G0074                        37     0.33230    -0.33230   1123.459 m

002G0074      002G0073     39     0.05630                        0.05630     12.004 m

002G0073      000A2594     36     0.06470                        0.06470    243.537 m

000A2594      002G0083     12     1.40780                        1.40780     55.633 m

002G0083      002G0019     41     2.05760                        2.05760    542.516 m

002G0019      002G0082                        40     1.22430    -1.22430    337.459 m

002G0082      002G0021                        24    -0.14310     0.14310    288.978 m

002G0021      002G0026     23    -1.60870                       -1.60870    803.884 m

002G0026      002G0065     28    -0.69810                       -0.69810    497.581 m

002G0065       0000101                         1    -0.75560     0.75560    423.298 m

0000101      002G0072      2    -0.72530                       -0.72530    882.934 m

002G0072       0000103                         6    -0.46100     0.46100    342.103 m

0000103       0000102                         3     0.82160    -0.82160    739.184 m

Totale traject lengte  11840.346 m

Tolerantie        0.00675 m

Sluitfout Hoogte       -0.00280 m    W-toets    -0.81

-0.81 wortel(km)

Kring    3

Van          Naar Record        Heen Record       Terug   Gemiddeld    Afstand

002G0074      002G0117                        48    -4.86070     4.86070    558.373 m

002G0117      002G0119     49    -5.26440                       -5.26440    735.745 m

002G0119      002G0116                        47     0.31010    -0.31010    519.598 m

002G0116      002G0115                        46     0.00110    -0.00110    327.195 m

002G0115       0000110                        10     0.19190    -0.19190    831.545 m

0000110      000M0014                        17     1.22250    -1.22250    551.220 m

000M0014       0000120     18     1.22280                        1.22280    551.513 m

0000120       0000105     11     0.28990                        0.28990    831.274 m

0000105      002G0120      9    -0.15840                       -0.15840    490.955 m

002G0120      002G0114                        45    -0.10050     0.10050    250.308 m

002G0114      002G0113     44     0.08010                        0.08010   1218.853 m

002G0113      000A3532                        14    -6.39720     6.39720    344.364 m

000A3532      002G0111     13    -4.72930                       -4.72930   1030.375 m

002G0111      002G0110                        43    -1.60070     1.60070    636.269 m

002G0110      002G0025     42     0.41790                        0.41790    429.327 m

002G0025      002G0019                        22    -0.49790     0.49790    768.661 m

002G0019      002G0083                        41     2.05760    -2.05760    542.516 m

002G0083      000A2594                        12     1.40780    -1.40780     55.633 m

000A2594      002G0073                        36     0.06470    -0.06470    243.537 m

002G0073      002G0074                        39     0.05630    -0.05630     12.004 m

Totale traject lengte  10929.265 m

Tolerantie        0.00648 m

Sluitfout Hoogte        0.00360 m    W-toets     1.09

1.09 wortel(km)

Bijlage 3: 	Resultaten eerste fase (vrije) vereffening

************************************************************

**                                                        **

**                M O V E 3  Versie 3.4.0                 **

**                                                        **

**               Verkenning en Vereffening                **

**                          van                           **

**           3D 2D en 1D Geodetische Netwerken            **

**                                                        **

**                      www.MOVE3.nl                      **

**                 (c) 1993-2006 Grontmij                 **

**                                                        **

** Wilfred Veldwisch                                      **

** Geodesist Subsidence Monitoring - Europe               **

** Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.                 **

** E-mail wilfred.veldwisch@shell.com                     **

**                                                        **

** Schiermonnikoog                                        **

**                                    31-10-2007 12:12:15 **

************************************************************

1D vrij netwerk vereffening in RD projectie

PROJECT

S:\Subsidence\MOVE3\Waddenzee\Schiermonnikoog2006\schiermonnikoog.prj

STATIONS

Aantal (gedeeltelijk) bekende stations      1

Aantal onbekende stations                  44

Totaal   45

WAARNEMINGEN

Hoogteverschillen                          47

Bekende coordinaten                         1

Totaal   48

ONBEKENDEN

Coordinaten                                45

Totaal   45

Aantal voorwaarden                          3

VEREFFENING

Aantal iteraties                            1

Max coord correctie in laatste iteratie     0.0000 m

TOETSING

Alfa  (meer dimensionaal)                   0.1291

Alfa 0 (een dimensionaal)                   0.0500

Beta                                        0.80

Kritieke waarde W-toets                     1.96

Kritieke waarde F-toets                     1.89

F-toets                                     0.615  geaccepteerd

VARIANTIE COMPONENT ANALYSE

Variantie   Redundantie

Terrestrisch                                0.615           3.0

Hoogteverschillen                           0.615           3.0

PROJECTIE EN ELLIPSOIDE CONSTANTEN

Projectie                                RD

Lengte  oorsprong/centrale meridiaan      5 23 15.50000 O

Breedte oorsprong                        52 09 22.17800 N

Projectie schaalfactor                   0.999907900

Translatie Oost                              155000.0000 m

Translatie Noord                             463000.0000 m

Ellipsoide                               Bessel 1841

Halve lange as                           6377397.1550 m

Inverse afplatting                      299.152812800

INVOER BENADERDE TERRESTRISCHE COORDINATEN

Station           X Oost           Y Noord      Hoogte     Id.Sa XY     Id.Sa h

(m)               (m)         (m)          (m)         (m)

0000100      208570.0000       610460.0000      2.7416       0.0000      0.0000

0000101      208100.0000       610880.0000      3.1798       0.0000      0.0000

0000102      209700.0000       611050.0000      2.0945       0.0000      0.0000

0000103      209400.0000       610950.0000      2.9159       0.0000      0.0000

0000104      211680.0000       611980.0000      2.6944       0.0000      0.0000

0000105      205180.0000       608750.0000      1.6067       0.0000      0.0000

0000110      205180.0000       607920.0000      1.3171       0.0000      0.0000

0000120      205180.0000       607920.0000      1.3171       0.0000      0.0000

000A2594      206455.0000       610345.0000      2.3460*      0.0000      0.0000  bekend

000A3532      204720.0000       610380.0000      8.0280       0.0000      0.0000

000M0014      205180.0000       607380.0000      0.0945       0.0000      0.0000

002F0003      210590.0000       612760.0000      1.8430       0.0000      0.0000

002F0004      211600.0000       612800.0000      1.5384       0.0000      0.0000

002F0010      210070.0000       611250.0000      1.6889       0.0000      0.0000

002F0011      210680.0000       611410.0000      6.2344       0.0000      0.0000

002F0012      210500.0000       611720.0000      1.3857       0.0000      0.0000

002G0019      206320.0000       610580.0000      5.8117       0.0000      0.0000

002G0021      206800.0000       610800.0000      4.7306       0.0000      0.0000

002G0022      207500.0000       610300.0000      2.5570       0.0000      0.0000

002G0023      208720.0000       610440.0000      2.8155       0.0000      0.0000

002G0025      206140.0000       611140.0000      5.3140       0.0000      0.0000

002G0026      207500.0000       611020.0000      3.1221       0.0000      0.0000

002G0027      208020.0000       611340.0000      3.3080       0.0000      0.0000

002G0029      208690.0000       609950.0000      5.8618       0.0000      0.0000

002G0059      209170.0000       609480.0000      2.0650       0.0000      0.0000

002G0062      209600.0000       612660.0000      1.8419       0.0000      0.0000

002G0065      207830.0000       611100.0000      2.4241       0.0000      0.0000

002G0071      207900.0000       610330.0000      2.6406       0.0000      0.0000

002G0072      208960.0000       610940.0000      2.4548       0.0000      0.0000

002G0073      206400.0000       610210.0000      2.2812       0.0000      0.0000

002G0074      206400.0000       610200.0000      2.2249       0.0000      0.0000

002G0082      206580.0000       610690.0000      4.5875       0.0000      0.0000

002G0083      206460.0000       610351.0000      3.7538       0.0000      0.0000

002G0109      209560.0000       610560.0000      2.4670       0.0000      0.0000

002G0110      206100.0000       610890.0000      4.8963       0.0000      0.0000

002G0111      205630.0000       610550.0000      3.2958       0.0000      0.0000

002G0112      208610.0000       612620.0000      4.8435       0.0000      0.0000

002G0113      204400.0000       610280.0000      1.6283       0.0000      0.0000

002G0114      205090.0000       609370.0000      1.5486       0.0000      0.0000

002G0115      205180.0000       608750.0000      1.5093       0.0000      0.0000

002G0116      205340.0000       609050.0000      1.5105       0.0000      0.0000

002G0117      206170.0000       609830.0000      7.0854       0.0000      0.0000

002G0118      208190.0000       611290.0000      3.5953       0.0000      0.0000

002G0119      205680.0000       609430.0000      1.8208       0.0000      0.0000

002G0120      204930.0000       609180.0000      1.4482       0.0000      0.0000

INVOER STANDAARDAFWIJKINGEN VAN BEKENDE STATIONS

Station    Sa X Oost    Sa Y Noord     Sa Hoogte

(m)           (m)           (m)

000A2594                                   0.0000*  basispunt

INVOER WAARNEMINGEN

Station     Richtpunt    St ih    Rp ih          Aflezing

DH        0000101      002G0065                            -0.75560 m

DH        0000101      002G0072                            -0.72530 m

DH        0000102       0000103                             0.82160 m

DH        0000102      002F0010                            -0.40570 m

DH        0000102      002G0109                             0.37240 m

DH        0000103      002G0072                            -0.46100 m

DH        0000104      002F0004                            -1.15610 m

DH        0000104      002F0012                            -1.30860 m

DH        0000105      002G0120                            -0.15840 m

DH        0000110      002G0115                             0.19190 m

DH        0000120       0000105                             0.28990 m

DH       000A2594      002G0083                             1.40780 m

DH       000A3532      002G0111                            -4.72930 m

DH       000A3532      002G0113                            -6.39720 m

DH       000M0014       0000110                             1.22300 m   desel

DH       000M0014       0000110                             1.22190 m   desel

DH       000M0014       0000110                             1.22250 m

DH       000M0014       0000120                             1.22280 m

DH       002F0003      002F0004                            -0.30450 m

DH       002F0011      002F0010                            -4.54540 m

DH       002F0011      002F0012                            -4.84870 m

DH       002G0019      002G0025                            -0.49790 m

DH       002G0021      002G0026                            -1.60870 m

DH       002G0021      002G0082                            -0.14310 m

DH       002G0022      002G0071                             0.08370 m

DH       002G0023      002G0029                             3.04610 m

DH       002G0023      002G0109                            -0.34830 m

DH       002G0026      002G0065                            -0.69810 m

DH       002G0027      002G0026                            -0.18600 m

DH       002G0027      002G0118                             0.28730 m

DH       002G0029      002G0059                            -3.79690 m

DH       002G0059       0000100                             0.67640 m

DH       002G0062      002F0003                             0.00120 m

DH       002G0062      002G0112                             3.00150 m

DH       002G0071       0000100                             0.10120 m

DH       002G0073      000A2594                             0.06470 m

DH       002G0074      002G0022                             0.33230 m

DH       002G0074      002G0073                             0.05650 m   desel

DH       002G0074      002G0073                             0.05630 m

DH       002G0082      002G0019                             1.22430 m

DH       002G0083      002G0019                             2.05760 m

DH       002G0110      002G0025                             0.41790 m

DH       002G0110      002G0111                            -1.60070 m

DH       002G0114      002G0113                             0.08010 m

DH       002G0114      002G0120                            -0.10050 m

DH       002G0115      002G0116                             0.00110 m

DH       002G0116      002G0119                             0.31010 m

DH       002G0117      002G0074                            -4.86070 m

DH       002G0117      002G0119                            -5.26440 m

DH       002G0118      002G0112                             1.24840 m

INVOER STANDAARDAFWIJKINGEN VAN WAARNEMINGEN

Centreerafwijking                         0.0000 m

Instrumenthoogte afwijking                0.0000 m

Station     Richtpunt     Sa abs     Sa rel     Sa tot

DH        0000101      002G0065                          0.00065 m

DH        0000101      002G0072                          0.00094 m

DH        0000102       0000103                          0.00086 m

DH        0000102      002F0010                          0.00071 m

DH        0000102      002G0109                          0.00074 m

DH        0000103      002G0072                          0.00058 m

DH        0000104      002F0004                          0.00100 m

DH        0000104      002F0012                          0.00111 m

DH        0000105      002G0120                          0.00070 m

DH        0000110      002G0115                          0.00091 m

DH        0000120       0000105                          0.00091 m

DH       000A2594      002G0083                          0.00024 m

DH       000A3532      002G0111                          0.00102 m

DH       000A3532      002G0113                          0.00059 m

DH       000M0014       0000110                            desel m

DH       000M0014       0000110                            desel m

DH       000M0014       0000110                          0.00074 m

DH       000M0014       0000120                          0.00074 m

DH       002F0003      002F0004                          0.00102 m

DH       002F0011      002F0010                          0.00094 m

DH       002F0011      002F0012                          0.00062 m

DH       002G0019      002G0025                          0.00088 m

DH       002G0021      002G0026                          0.00090 m

DH       002G0021      002G0082                          0.00054 m

DH       002G0022      002G0071                          0.00069 m

DH       002G0023      002G0029                          0.00091 m

DH       002G0023      002G0109                          0.00099 m

DH       002G0026      002G0065                          0.00071 m

DH       002G0027      002G0026                          0.00079 m

DH       002G0027      002G0118                          0.00055 m

DH       002G0029      002G0059                          0.00087 m

DH       002G0059       0000100                          0.00113 m

DH       002G0062      002F0003                          0.00101 m

DH       002G0062      002G0112                          0.00100 m

DH       002G0071       0000100                          0.00083 m

DH       002G0073      000A2594                          0.00049 m

DH       002G0074      002G0022                          0.00106 m

DH       002G0074      002G0073                            desel m

DH       002G0074      002G0073                          0.00011 m

DH       002G0082      002G0019                          0.00058 m

DH       002G0083      002G0019                          0.00074 m

DH       002G0110      002G0025                          0.00066 m

DH       002G0110      002G0111                          0.00080 m

DH       002G0114      002G0113                          0.00110 m

DH       002G0114      002G0120                          0.00050 m

DH       002G0115      002G0116                          0.00057 m

DH       002G0116      002G0119                          0.00072 m

DH       002G0117      002G0074                          0.00075 m

DH       002G0117      002G0119                          0.00086 m

DH       002G0118      002G0112                          0.00119 m

COORDINATEN (VRIJ NETWERK)

Station                          Coordinaat         Corr          Sa

0000100  Hoogte                      2.7416       0.0000      0.0014 m

0000101  Hoogte                      3.1798       0.0000      0.0015 m

0000102  Hoogte                      2.0945       0.0000      0.0016 m

0000103  Hoogte                      2.9159      -0.0000      0.0016 m

0000104  Hoogte                      2.6944       0.0000      0.0020 m

0000105  Hoogte                      1.6067       0.0000      0.0016 m

0000110  Hoogte                      1.3171       0.0000      0.0015 m

0000120  Hoogte                      1.3171      -0.0000      0.0016 m

000A2594  Hoogte                      2.3460*      0.0000      0.0000 m

000A3532  Hoogte                      8.0254      -0.0026      0.0015 m

000M0014  Hoogte                      0.0945      -0.0000      0.0016 m

002F0003  Hoogte                      1.8430       0.0000      0.0020 m

002F0004  Hoogte                      1.5384       0.0000      0.0020 m

002F0010  Hoogte                      1.6889      -0.0000      0.0017 m

002F0011  Hoogte                      6.2344      -0.0000      0.0019 m

002F0012  Hoogte                      1.3857      -0.0000      0.0019 m

002G0019  Hoogte                      5.8117       0.0000      0.0007 m

002G0021  Hoogte                      4.7306       0.0000      0.0010 m

002G0022  Hoogte                      2.5570      -0.0000      0.0011 m

002G0023  Hoogte                      2.8155      -0.0000      0.0017 m

002G0025  Hoogte                      5.3140       0.0000      0.0011 m

002G0026  Hoogte                      3.1221      -0.0000      0.0013 m

002G0027  Hoogte                      3.3080       0.0000      0.0015 m

002G0029  Hoogte                      5.8618      -0.0000      0.0016 m

002G0059  Hoogte                      2.0650      -0.0000      0.0016 m

002G0062  Hoogte                      1.8419       0.0000      0.0019 m

002G0065  Hoogte                      2.4241       0.0000      0.0014 m

002G0071  Hoogte                      2.6406      -0.0000      0.0012 m

002G0072  Hoogte                      2.4548      -0.0000      0.0016 m

002G0073  Hoogte                      2.2812      -0.0000      0.0005 m

002G0074  Hoogte                      2.2249      -0.0000      0.0005 m

002G0082  Hoogte                      4.5875      -0.0000      0.0009 m

002G0083  Hoogte                      3.7538       0.0000      0.0002 m

002G0109  Hoogte                      2.4670       0.0000      0.0017 m

002G0110  Hoogte                      4.8963      -0.0000      0.0012 m

002G0111  Hoogte                      3.2958      -0.0000      0.0014 m

002G0112  Hoogte                      4.8435       0.0000      0.0018 m

002G0113  Hoogte                      1.6283       0.0000      0.0016 m

002G0114  Hoogte                      1.5486      -0.0000      0.0016 m

002G0115  Hoogte                      1.5093      -0.0000      0.0014 m

002G0116  Hoogte                      1.5105       0.0000      0.0013 m

002G0117  Hoogte                      7.0854      -0.0000      0.0009 m

002G0118  Hoogte                      3.5953      -0.0000      0.0016 m

002G0119  Hoogte                      1.8208      -0.0000      0.0012 m

002G0120  Hoogte                      1.4482      -0.0000      0.0017 m

ABSOLUTE CRITERIUM CIRKELS

C0 criterium                              0.000 cm2

C1 criterium                              1.000 cm2/km

Station       Sa        R      Sa/R

0000100   0.0014   0.0206 m     0.1

0000101   0.0015   0.0186 m     0.1

0000102   0.0016   0.0258 m     0.1

0000103   0.0016   0.0245 m     0.1

0000104   0.0020   0.0331 m     0.1

0000105   0.0016   0.0202 m     0.1

0000110   0.0015   0.0234 m     0.1

0000120   0.0016   0.0234 m     0.1

000A2594   0.0000   0.0000 m     0.0

000A3532   0.0015   0.0186 m     0.1

000M0014   0.0016   0.0254 m     0.1

002F0003   0.0020   0.0309 m     0.1

002F0004   0.0020   0.0338 m     0.1

002F0010   0.0017   0.0273 m     0.1

002F0011   0.0019   0.0295 m     0.1

002F0012   0.0019   0.0292 m     0.1

002G0019   0.0007   0.0074 m     0.1

002G0021   0.0010   0.0107 m     0.1

002G0022   0.0011   0.0145 m     0.1

002G0023   0.0017   0.0213 m     0.1

002G0025   0.0011   0.0131 m     0.1

002G0026   0.0013   0.0158 m     0.1

002G0027   0.0015   0.0193 m     0.1

002G0029   0.0016   0.0213 m     0.1

002G0059   0.0016   0.0239 m     0.1

002G0062   0.0019   0.0279 m     0.1

002G0065   0.0014   0.0177 m     0.1

002G0071   0.0012   0.0170 m     0.1

002G0072   0.0016   0.0227 m     0.1

002G0073   0.0005   0.0054 m     0.1

002G0074   0.0005   0.0056 m     0.1

002G0082   0.0009   0.0086 m     0.1

002G0083   0.0002   0.0012 m     0.2

002G0109   0.0017   0.0249 m     0.1

002G0110   0.0012   0.0114 m     0.1

002G0111   0.0014   0.0130 m     0.1

002G0112   0.0018   0.0250 m     0.1

002G0113   0.0016   0.0203 m     0.1

002G0114   0.0016   0.0183 m     0.1

002G0115   0.0014   0.0202 m     0.1

002G0116   0.0013   0.0185 m     0.1

002G0117   0.0009   0.0108 m     0.1

002G0118   0.0016   0.0199 m     0.1

002G0119   0.0012   0.0155 m     0.1

002G0120   0.0017   0.0196 m     0.1

RELATIEVE CRITERIUM CIRKELS

C0 criterium                              0.000 cm2

C1 criterium                              1.000 cm2/km

Station        Station       Sa        R      Sa/R

0000101       002G0065   0.0006   0.0083 m     0.1

0000101       002G0072   0.0009   0.0131 m     0.1

0000102        0000103   0.0008   0.0080 m     0.1

0000102       002F0010   0.0007   0.0092 m     0.1

0000102       002G0109   0.0007   0.0101 m     0.1

0000103       002G0072   0.0006   0.0094 m     0.1

0000104       002F0004   0.0010   0.0128 m     0.1

0000104       002F0012   0.0011   0.0155 m     0.1

0000105       002G0120   0.0007   0.0100 m     0.1

0000110       002G0115   0.0009   0.0129 m     0.1

0000120        0000105   0.0009   0.0129 m     0.1

000A2594       002G0083   0.0002   0.0012 m     0.2

000A3532       002G0111   0.0010   0.0136 m     0.1

000A3532       002G0113   0.0006   0.0082 m     0.1

000M0014        0000110   0.0007   0.0104 m     0.1

000M0014        0000120   0.0007   0.0104 m     0.1

002F0003       002F0004   0.0010   0.0142 m     0.1

002F0011       002F0010   0.0009   0.0112 m     0.1

002F0011       002F0012   0.0006   0.0085 m     0.1

002G0019       002G0025   0.0008   0.0108 m     0.1

002G0021       002G0026   0.0009   0.0121 m     0.1

002G0021       002G0082   0.0005   0.0070 m     0.1

002G0022       002G0071   0.0007   0.0090 m     0.1

002G0023       002G0029   0.0009   0.0099 m     0.1

002G0023       002G0109   0.0009   0.0130 m     0.1

002G0026       002G0065   0.0007   0.0082 m     0.1

002G0027       002G0026   0.0008   0.0111 m     0.1

002G0027       002G0118   0.0005   0.0060 m     0.1

002G0029       002G0059   0.0008   0.0116 m     0.1

002G0059        0000100   0.0011   0.0152 m     0.1

002G0062       002F0003   0.0010   0.0141 m     0.1

002G0062       002G0112   0.0010   0.0141 m     0.1

002G0071        0000100   0.0008   0.0117 m     0.1

002G0073       000A2594   0.0005   0.0054 m     0.1

002G0074       002G0022   0.0010   0.0149 m     0.1

002G0074       002G0073   0.0001   0.0014 m     0.1

002G0082       002G0019   0.0006   0.0075 m     0.1

002G0083       002G0019   0.0007   0.0073 m     0.1

002G0110       002G0025   0.0006   0.0071 m     0.1

002G0110       002G0111   0.0008   0.0108 m     0.1

002G0114       002G0113   0.0010   0.0151 m     0.1

002G0114       002G0120   0.0005   0.0070 m     0.1

002G0115       002G0116   0.0006   0.0082 m     0.1

002G0116       002G0119   0.0007   0.0101 m     0.1

002G0117       002G0074   0.0007   0.0093 m     0.1

002G0117       002G0119   0.0008   0.0112 m     0.1

002G0118       002G0112   0.0011   0.0167 m     0.1

VEREFFENDE WAARNEMINGEN

Station     Richtpunt     Vereff wn       Corr         Sa

DH        0000101      002G0065      -0.75572    0.00012    0.00063 m

DH        0000101      002G0072      -0.72504   -0.00026    0.00088 m

DH        0000102       0000103       0.82138    0.00022    0.00082 m

DH        0000102      002F0010      -0.40565   -0.00005    0.00070 m

DH        0000102      002G0109       0.37250   -0.00010    0.00072 m

DH        0000103      002G0072      -0.46110    0.00010    0.00057 m

DH        0000104      002F0004      -1.15600   -0.00010    0.00095 m

DH        0000104      002F0012      -1.30873    0.00013    0.00105 m

DH        0000105      002G0120      -0.15855    0.00015    0.00068 m

DH        0000110      002G0115       0.19216   -0.00026    0.00088 m

DH        0000120       0000105       0.28964    0.00026    0.00088 m

DH       000A2594      002G0083       1.40783   -0.00003    0.00023 m

DH       000A3532      002G0111      -4.72962    0.00032    0.00097 m

DH       000A3532      002G0113      -6.39709   -0.00011    0.00058 m

DH       000M0014       0000110       1.22267   -0.00017    0.00072 m

DH       000M0014       0000120       1.22263    0.00017    0.00072 m

DH       002F0003      002F0004      -0.30461    0.00011    0.00097 m

DH       002F0011      002F0010      -4.54549    0.00009    0.00090 m

DH       002F0011      002F0012      -4.84866   -0.00004    0.00061 m

DH       002G0019      002G0025      -0.49766   -0.00024    0.00085 m

DH       002G0021      002G0026      -1.60855   -0.00015    0.00086 m

DH       002G0021      002G0082      -0.14315    0.00005    0.00053 m

DH       002G0022      002G0071       0.08361    0.00009    0.00067 m

DH       002G0023      002G0029       3.04626   -0.00016    0.00087 m

DH       002G0023      002G0109      -0.34848    0.00018    0.00094 m

DH       002G0026      002G0065      -0.69796   -0.00014    0.00068 m

DH       002G0027      002G0026      -0.18594   -0.00006    0.00077 m

DH       002G0027      002G0118       0.28727    0.00003    0.00054 m

DH       002G0029      002G0059      -3.79676   -0.00014    0.00084 m

DH       002G0059       0000100       0.67664   -0.00024    0.00107 m

DH       002G0062      002F0003       0.00110    0.00010    0.00097 m

DH       002G0062      002G0112       3.00160   -0.00010    0.00096 m

DH       002G0071       0000100       0.10107    0.00013    0.00081 m

DH       002G0073      000A2594       0.06482   -0.00012    0.00048 m

DH       002G0074      002G0022       0.33209    0.00021    0.00100 m

DH       002G0074      002G0073       0.05631   -0.00001    0.00011 m

DH       002G0082      002G0019       1.22424    0.00006    0.00057 m

DH       002G0083      002G0019       2.05787   -0.00027    0.00070 m

DH       002G0110      002G0025       0.41776    0.00014    0.00064 m

DH       002G0110      002G0111      -1.60050   -0.00020    0.00077 m

DH       002G0114      002G0113       0.07972    0.00038    0.00104 m

DH       002G0114      002G0120      -0.10042   -0.00008    0.00049 m

DH       002G0115      002G0116       0.00120   -0.00010    0.00056 m

DH       002G0116      002G0119       0.31026   -0.00016    0.00070 m

DH       002G0117      002G0074      -4.86052   -0.00018    0.00073 m

DH       002G0117      002G0119      -5.26463    0.00023    0.00083 m

DH       002G0118      002G0112       1.24826    0.00014    0.00111 m

TOETSING VAN WAARNEMINGEN

Station     Richtpunt        MDB      Red    BNR  W-toets

DH        0000101      002G0065    0.00765 m      6   11.4     0.79

DH        0000101      002G0072    0.00765 m     12    7.6    -0.79

DH        0000102       0000103    0.00765 m     10    8.4     0.79

DH        0000102      002F0010    0.00953 m      4   13.1    -0.35

DH        0000102      002G0109    0.00933 m      5   12.3    -0.63

DH        0000103      002G0072    0.00765 m      5   12.8     0.79

DH        0000104      002F0004    0.00953 m      9    9.1    -0.35

DH        0000104      002F0012    0.00953 m     11    8.1     0.35

DH        0000105      002G0120    0.00923 m      5   12.9     1.04

DH        0000110      002G0115    0.00923 m      8    9.7    -1.04

DH        0000120       0000105    0.00923 m      8    9.7     1.04

DH       000A2594      002G0083    0.00683 m      1   28.8    -1.23

DH       000A3532      002G0111    0.00923 m      9    8.6     1.04

DH       000A3532      002G0113    0.00923 m      3   15.5    -1.04

DH       000M0014       0000110    0.00923 m      5   12.1    -1.04

DH       000M0014       0000120    0.00923 m      5   12.1     1.04

DH       002F0003      002F0004    0.00953 m      9    8.9     0.35

DH       002F0011      002F0010    0.00953 m      8    9.8     0.35

DH       002F0011      002F0012    0.00953 m      3   15.1    -0.35

DH       002G0019      002G0025    0.00923 m      7   10.1    -1.04

DH       002G0021      002G0026    0.00933 m      7   10.0    -0.63

DH       002G0021      002G0082    0.00933 m      3   17.1     0.63

DH       002G0022      002G0071    0.00933 m      4   13.3     0.63

DH       002G0023      002G0029    0.00933 m      7    9.9    -0.63

DH       002G0023      002G0109    0.00933 m      9    9.0     0.63

DH       002G0026      002G0065    0.00765 m      7   10.5    -0.79

DH       002G0027      002G0026    0.00953 m      5   11.7    -0.35

DH       002G0027      002G0118    0.00953 m      3   17.1     0.35

DH       002G0029      002G0059    0.00933 m      7   10.4    -0.63

DH       002G0059       0000100    0.00933 m     12    7.7    -0.63

DH       002G0062      002F0003    0.00953 m      9    9.0     0.35

DH       002G0062      002G0112    0.00953 m      9    9.1    -0.35

DH       002G0071       0000100    0.00933 m      6   10.9     0.63

DH       002G0073      000A2594    0.00683 m      4   13.6    -1.23

DH       002G0074      002G0022    0.00933 m     10    8.3     0.63

DH       002G0074      002G0073    0.00683 m      0   62.3    -1.23

DH       002G0082      002G0019    0.00933 m      3   15.8     0.63

DH       002G0083      002G0019    0.00683 m      9    8.8    -1.23

DH       002G0110      002G0025    0.00923 m      4   13.8     1.04

DH       002G0110      002G0111    0.00923 m      6   11.2    -1.04

DH       002G0114      002G0113    0.00923 m     11    7.9     1.04

DH       002G0114      002G0120    0.00923 m      2   18.2    -1.04

DH       002G0115      002G0116    0.00923 m      3   15.9    -1.04

DH       002G0116      002G0119    0.00923 m      5   12.5    -1.04

DH       002G0117      002G0074    0.00923 m      5   12.0    -1.04

DH       002G0117      002G0119    0.00923 m      7   10.4     1.04

DH       002G0118      002G0112    0.00953 m     12    7.5     0.35

Bijlage 4:	Overzichtskaart deformatienet 2006

Kaart: EP200711201171001

Bijlage 5:	Coördinaten peilmerken

| Peilmerk | X-RD (m) | Y-RD (m) |
| --- | --- | --- |
| 000A2594 | 206455 | 610345 |
| 000A3532 | 204720 | 610380 |
| 002F0003 | 210590 | 612760 |
| 002F0004 | 211600 | 612800 |
| 002G0018 | 206320 | 610580 |
| 002G0019 | 206320 | 610580 |
| 002G0021 | 206800 | 610800 |
| 002G0022 | 207500 | 610300 |
| 002G0023 | 208720 | 610440 |
| 002G0025 | 206140 | 611140 |
| 002G0026 | 207500 | 611020 |
| 002G0027 | 208020 | 611340 |
| 002G0029 | 208690 | 609950 |
| 002G0059 | 209170 | 609480 |
| 002G0062 | 209600 | 612660 |
| 002G0065 | 207830 | 611100 |
| 002G0071 | 207900 | 610330 |
| 002G0072 | 208960 | 610940 |
| 002G0073 | 206400 | 610210 |
| 002G0074 | 206400 | 610200 |
| 002G0082 | 206580 | 610690 |
| 002G0083 | 206460 | 610351 |
| 002G0109 | 209560 | 610560 |
| 002G0110 | 206100 | 610890 |
| 002G0111 | 205630 | 610550 |
| 002G0112 | 208610 | 612620 |
| 002G0113 | 204400 | 610280 |
| 002G0114 | 205090 | 609370 |
| 002G0115 | 205180 | 608750 |
| 002G0116 | 205340 | 609050 |
| 002G0117 | 206170 | 609830 |
| 002G0118 | 208190 | 611290 |
| 002G0119 | 205680 | 609430 |
| 002G0120 | 204930 | 609180 |
| 002H0074 | 210070 | 611250 |
| 002H0075 | 210680 | 611410 |
| 002H0076 | 210500 | 611720 |
| 002M1402 | 205176 | 607376 |